[image: image1.png]i AEEBARREAN GLA) BN RER
BEERZFHIREHL, W ERTINE, BIHH e




[image: image2.png]=EEEETERXE

St TR

ZES i NN

& ABEBREREN ) =8t M R RE R &R 5 B R 0 R
W AARFIE IS, W RT3 R, BILHIE 104 R




[image: image3.png]R

BEX

~

& AEABRIEREN T HAEHLIR
EERZIHMFEEYL, B m24 =

BEX

BF




[image: image4.png]—EEEETAFX

HRINTK | ARMTX

i CERABREESN GUR) 7 BER
WAMRRITIEINFEN I LRT4 R, BIEFHMI9R




	食堂增加高清监控清单（高中部）

	序号
	设备名称
	型号
	描述
	单位
	数量
	备注

	一、前端摄像机
	　
	　
	　
	　

	1
	130万像素高清海螺阵列式红外半球（宽动态、低照度）
	　
	1/3" Progressive Scan WDR CMOS传感器，彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2;全实时130万像素，1颗大功率红外灯，IR-CUT，红外距离15-20米，可选4mm，6mm，8mm高清定焦镜头，H.264，双码流，主码流:1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 960×540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192;移动侦测,隐私遮蔽,远程访问,远程录像,截图抓拍,支持onvif协议，支持POE供电（可选）
	台
	10
	　

	2
	130万像素高清网络阵列式红外摄像机（宽动态、低照度）
	　
	1/3" Progressive Scan WDR CMOS传感器，彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2;,全实时130万像素，2颗大功率红外灯，IR-CUT，红外距离15-30米，可选4mm(红外15m)，6mm(红外20m)，8mm(红外30m)高清镜头，H.264，双码流，主码流:1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 960×540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192;
移动侦测,隐私遮蔽,远程访问,远程录像,截图抓拍,支持onvif协议（可选），支持POE供电（可选）
	台
	30
	　

	3
	摄像机支架
	　
	摄像机支架含万向节。高强度铝型材料，规格：L型，颜色：银白色， 安装方式：壁装 ， 环境：室内/外， 承重：3kg，尺寸：270mm
	副
	30
	　

	4
	电源适配器
	DC12/1.5A
	摄像机电源适配器，DC12V/1.5A
	个
	40
	　

	5
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	二、传输设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	交换机
	　
	24口10/100M自适应交换机
	台
	3
	　

	2
	网线
	　
	超五类双绞线（305米/箱）
	箱
	13
	　

	3
	电源线
	RVV2*1.5mm
	两芯电源线，RVV2*1.5mm
	米
	4300
	　

	4
	水晶头
	RJ45
	网络水晶头
	个
	90
	　

	5
	电源面板
	　
	　
	块
	40
	摄像机电源插座

	6
	PVC管
	25mm
	25mmPVC管
	米
	4300
	　

	7
	挂墙机柜
	9U
	标准19"挂墙式机柜，550mm*430mm*450mm
	个
	1
	　

	8
	小计
	　
	　
	　
	　
	　

	三、后端管理
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	32路嵌入式NVR
	　
	专业的高清网络视频监控管理平台，采用嵌入式系统架构，使用高性能、低功耗的ARM处理器,支持8个（3T）硬盘，视频接口视频接口1*VGA、1*HDMI，1*BNC;音频接口：RCA:SPEA,RCA:AOUT；报警输入、报警输出；３个USB接口；RS485接口；一个RJ45网线接口；双码流；支持 
32×(1280*720) /8×(1920*1080) + 16×(1280*720)/16×(1920*1080) 视频接入、浏览、录像、管理；支持4路1080P/720P同时回放；支持3G、WIF无线连接功；支持IE客户端实时视频访问、录像和回放；支持手机监控；支持ONVIF协议
	台
	2
	放在监控中心

	2
	磁盘
	　
	SATA/7200转/3TB
	块
	16
	　

	3
	显示器
	液晶显示器 
	32"LCD液晶显示器 
	台
	1
	　

	4
	键鼠套装
	　
	USB键盘，USB光电鼠
	套
	1
	　

	5
	KVM
	MT-472UK
	1托2,多电脑切换器;带宽:200MHz;电源电压:220V
	台
	1
	　

	9
	施工辅材
	　
	水晶头直通、软管、胶布、螺丝、底盒、BNC头等
	批
	1
	　

	10
	小计
	　
	　
	　
	　
	　


