嵌入式网络中控集控系统
1、嵌入式网络中控的功能要求
[image: image1.jpg]WE4O M £ 32 Al

ARSNEREEF R

AR B60w +60WEIZ=INHY

METEEERR

e IEES RS

]
J
X B R— L BHH KRS
]
J
]

BMEIPH T BR S





[image: image2.jpg]m j _ mmmens

X £icK ET:.

RTS8 hiz

J— R A

é ERRSE [fae

b \ e
. e — miEmEsss | | mesmsps -
Al o .

L] Bras 70 HBHFR





单个教室的应用

技术参数及数量
*设备能接入学校的远程集控管理系统。
	设备名称
	技术参数
	数量

	嵌入式网络中控
	1、标准1U机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2.、集成广播音频解码模块，结合网络广播管理软件升级后可直接实现教室终端的ip数字广播；

★3、主板采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器.LINUX操作系统内核；

★4、集成10M/100M RJ45 4口网络交换机，集成40w+40w数字智能功放；

5、集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监），一路视频输入和输出，方便用户接入数字电视或者DVD输入；

6、1路可编程RS232控制端口，独立1路USB智能可编程红外控制模块；

7、4路线性音频输入；2路MIC输入，方便用户现场教学讲解；

8、主机自带12V DC和1路I/O控制接口，可直接接入IC卡控制可连接门磁开关、实现电子磁控锁联动控制；

★9、锥形防水设计一体化模压（超薄）键盘，无需破坏讲台桌面，面板开孔尺寸约8mm×8mm；

★10、在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑，投影机，展台，电动屏幕等），并通过软件升级又能实现数字广播。即数字广播系统终端和多媒体远程管理合二为一；

11、强弱电分离的纯数字化四路独立电源智能管理,高效管理教室多媒体设备；

12、远程自定义自动统计教室多媒体设备的使用状况及状态，如：投影灯的使用时间，维修纪录，使用频度等，并可远程安装所有投影机控制码

13、远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机、电脑。一键式联动控制管理及远程各种权限管理；

★14、相关资质：必须具备有该产品的3C检测报告及原厂有效的ISO9001和ISO14001认证、具有计算机软件著作权登记证书、具有该产品的商标注册证、具有该产品实用新型专利证书；

★15、提供针对本项目的厂家或代理商授权书及售后服务承诺函，并提供该产品原厂彩页。
	28台


第 2 页 共 2 页

