招标需求

一、投标资质需求

项目名称：深圳第二实验学校教学楼更新监控采购项目

1、合格的投标人必须具有下列资质和条件：

（1）中华人民共和国工商营业执照，具有独立法人资格；（提供证照扫描件或复印件加盖投标人公章）

（2）须为深圳市政府采购中心注册的供应商；（提供注册卡扫描件或复印件加盖投标人公章

（3）投标人若不是制造商，则投标人必须有所投产品制造商的有效授权证书。

二、技术需求

1、设备清单表

| 深圳第二实验学校教学楼更新监控配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 教学楼 | 200万宽动态红外防暴网路半球 | 见基本技术要求 | 台 | 35 |  |
| 2 |  | 电源 | DC 12V/2A | 个 | 35 |  |
| 3 |  | 支架 |  | 个 | 35 |  |
| 4 |  | 镜头 | 300万像素2.8mm-12mm三倍光学变焦 | 个 | 35 |  |
| 5 | 中心机房 | 综合管理平台 | 见基本技术要求 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 综合布线 | 综合布线 | 点 | 35 |  |
| 7 |  | 网线 | 6类双绞线 | 箱 | 4 |  |
| 8 |  | 辅材 | 施工所需要的所有辅材 | 批 | 1 |  |
| 9 | 安装调试费 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 10 | 施工管理费 | 施工管理费 | 施工管理费 | 天 | 10 |  |

5、系统的基本技术要求

（1） 200万宽动态红外防暴网路半球

- *与学校安防中心监控系统无缝兼容；

- Exmor CMOS传感器和ISP

- *内建不低于25M红外线LEDs照明灯/可切换式红外线滤光片；

- 支援MPEG-4/ MJPEG/ H.264影像压缩格式；

- 内建802.3af规格POE；

- 内建DI/DO支持外接探头报警联动；

- 支持视频图像隐私遮罩；

- *支持WDR增强宽动态；

- 图像分辨率: 1920*1080 @ 30帧；

- 低照度 0.02 Lux (无红外线LED)、0 Lux (IR LEDs 开启)；

- *焦距：f=4mm~12mm，3倍光学变焦；

- *内置PIR被动红外探测报警，有效范围不低于8米；

- 支持双向语音，并可外接音频输入输出设备；

- *内置声音侦测报警传感器，可依声音分贝值设置报警敏感度；

- 防护等级：IP65

（2） 管理、存储、转发平台

- *支持与学校安防中心监控系统无缝兼容；

- *硬件设计：Linux 操作系统，双看门狗功能，磁盘阵列（支持RAID 0,1，5，6，10），四组电源冗余设计，16个热插拔盘位。

- 音视频接入：采用先进的TCP/IP网络应用技术，单个平台可支持64路高清网络摄像机音频接入

- 影像压缩格式：支持H.264、MPEG-4以及MJPEG

- 分辨率：支持CIF/VGA/D1/1.3M~10M。

- 设备接口：HDMI*1；USB2.0*2；, 10/100/1000Mbps RJ-45*2

- 监控录像：录像方式包括：连续的录像、位移侦测录像、事件触发录像、排程录像和手动录像。

- 时间同步：支持自动与系统平台的设备进行时间同步处理（NTP协定）。

- 回放检索：回放方式可依日期、时间、摄影机、警报状态搜寻。

- 影音同步录放：实现视频的实时观看、录像和回放等的同步。

- *容灾备份功能：具备N+X冗余功能，当系统内某一平台因意外(如断线、损坏等)停止工作时，整个平台业务被其他平台实时接管，使得损坏平台之数据可以继续正常存储管理，确保影像资料不丢失。

- *智能检索功能：事件触发或视频图像有变化时间段以不同颜色标记，直接选择时间段即时回放录像功能；每一段视频录像以12时间均分发，即时显示12画面回放功能；快照检索工具可生成所需的一组视频截取图片,实现辅助搜索，从而提高搜索效率；在实时浏览应用中，即使没有设定录象，系统通过内设缓冲区，可对所有视频图象进行长达十分钟的即时回放

- 用户管理：多用户权限管理

- 电子地图：电子地图支持数字缩放和移动，摄像机信息显示，报警闪烁提示等强大功能。

- 视频轮巡：视频轮巡功能支持单窗口轮巡功能。并且轮巡镜头的加入和删除十分方便。每个单窗口最多可加入36个轮巡镜头。