2.4G智能无线麦克风招标公示

因高中部电教平台中的原有2.4G无线麦克风已经采购多年，大部分发射机设备无法进行正常使用，甚至无法维修，直接影响了正常的教学。因此，学校需要采购一批2.4G无线麦克风。

一、项目名称：2.4G智能无线麦克风设备采购项目。

二、设备技术要求

     1、辐射低：是国际标准的八分之一。专业的天线波瓣设计及自适应功率算法使得无线电覆盖范围和功率辐射恰到好处，既能满足课室范围的扩音要求，又提供低辐射传输。

     2、天线安装方便：天线安装在讲台前面或者黑板附近即可，无需安装在课室屋顶，发射机任意手持无断音。

     3、智能化设计
   智能化用电保护及提醒：智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；

   智能音频检测电路：麦克风在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。

   无线电智能匹配方式：发射机在天线半米内即可自动被接收机识别，任意发射机可以匹配任意接收机，匹配后自动锁定直至发射机关闭或者离开无线电覆盖范围（也可以按接收机匹配键强制重新匹配）。

     4、无串扰：跳频通信方式，智能匹配，1000台以上设备同一学校（不同教室）同时使用无串扰。

     5、高保真音质：

   音频输出：32－96K，16－24Bit的语音数字信号，内建可调数字语音均衡器。

   无爆破音：高品质音质传输，绝对无破音，无杂音等，真实还原人声。

     6、节能环保节约：内置聚合物充电电池，连续使用达到18小时。正常上课可连续使用一个星期。

     7、小巧精致：

   采用主机发射机分离方式，发射机小巧精致。

   一次成型铝型材圆柱体设计，防震抗摔。

     8、一拖二技术

   一部接收主机，二支麦克风（发射机）同时讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。

[image: image1.jpg]S })

watma |V »» ZEITHN,




     9、简单易懂的操作

     机身一键开关机：按钮长按2秒为开/关机，按一次为静音功能。使用者无调音权限，声音大小控制合适，减少麦克风使用的投诉率。

     10、廉价利于普及：通过优化设计，尽量把处理任务移到接收机，大大降低发射机成本。

     11、教学麦克风新应用模式：教师人手一个发射机，自行保管，干净卫生，走到哪用到哪。

     12、安装兼容性：与现有的嵌入式网络中控兼容，真实还原人声、无杂音、无破音。[image: image2.jpg]|

RENL |

)
W> / T —\_’

a2 | ) .
TokZ o XL I





三、资质要求
1.投标人必须具有独立法人资格；
2.投标人必须提供主要设备2.4G智能无线麦克风（接收机）、2.4G智能无线麦克风（发射机）制造商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺函；

3.本项目不接受联合体投标，不允许分包（不接受投标人选用进口产品参与投标）。
四、售后服务要求：

1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准。

2、保修条款：产品接收机提供原厂一年的质保期(合同签订日起），发射机提供原厂一年的质保期。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。
3、售后服务响应时间：24小时内响应 。紧急情况下，未能修复，提供具有不低于同档次相应设备或者产品供学校使用。  

4、 要求中标人对于学校的老师进行技术使用培训，对设备的性能和使用方法有详细的了解。 

五、完工期要求
  1、交货时间要求：项目必须在合同生效之日起10个日历日内全部完工（含设备安装、调试)。
  2、交货地点要求：投标方须将设备、运送到指定地点，其运送的所有费用由投标方承担。
  3、交货地点：深圳第二实验学校高中部。
六、投标材料
1.报价表；
2.营业执照等资质材料。
其中营业执照等与投标方自身相关的材料均须提交复印件（盖章）。投标时请注明项目名称并将所有提交资料装入同一档案袋盖章并密封好。

3.投标产品彩页或者产品资质等资料。

4.投标人联系人及联系电话。
七、配置及技术参数要求

	序号
	设备名称
	技 术 参 数
	数量
	单位

	1
	2.4G智能无线麦克风（接收机）
	★1、1部接收主机，同时接收2支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。

2、频率范围:2400-2483MHZ；

3、传输方式：2.4G无线射频；

4、调制方法：GFSK；

5、RF发射功率：≤10db；

6、频率响应：40-20KHz；

7、灵敏度：－110dBm；

8、信噪比：－97.5dBm；

9、THD总谐波失真：≤0.75%；

11、传输距离：≥30米；

12、工作电压：DC12V；

13、主机与发射端对频距离≥2米,自动配对时间≤1秒；

★14、具有标准一路6.35mm接口输出，一路3.5mm接口输入和输出，更好的兼容其它音频设备；

15、 配置两位数码管，显示当前频段、音量大小，并可以自动/手动对码和调节15个频段。

16、 与2.4G智能无线麦克风(发射机）兼容使用。
	60
	台

	2
	2.4G智能无线麦克风（发射机）
	1、 传输距离：≥30米；

2、 频率响应：40-20KHz；

3、THD总谐波失真：≤1%；

4、RF发射功率：≤10db；

5、传输响应：≤4ms；

6、灵敏度：－110dBm；

7、信噪比：－97.5dBm；

★8、采用铝型材机身，防震抗摔，全新人体工程学圆柱体设计，更符合手持或外挂佩戴，外观尺寸为：上Ø30mm×下Ø32mm×高h68mm；

★9、内置聚合物充电电池，正常教学使用可达一个星期；

10、简单实用的操控性，机身按钮长按2秒为开/关机，按一次为静音功能；

11、智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；

★12、内置高保真咪头，智能化内置咪头和外接3.5mm耳机咪头全自动切换输入与输出；

13、开机后与主机具有自动对频连接、锁定，具备近距离优先连接原则，失联后自动启动对频程序无需重复开机对频；

14、具有智能音频检测电路，麦克风在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。

★15、标配头戴式咪头一个，发射机与头戴式咪头匹配可真实的还原人声、无爆破音，超长距离拾音不干扰、无啸叫，彻底解放教师双手进行教学。

★16、其他要求：提供原厂该产品的外观专利证书。

★提供原厂商针对本项目投标设备满足参数要求的应标承诺书原件（原厂商签字盖章）。
	200
	个


