电教平台音响系统改造招标公示

因高中部电教平台中的多媒体电教平台音响系统和初中部广播系统设备采购多年，大部分音箱（天花喇叭）已经烧坏，线路老化、甚至无法维修等等，造成许多教室无法正常播音教学，特别是英语课学生无法听清教师讲话，直接影响了正常的教学。因此，学校需要采购一批室内定阻音箱，音箱布线以及讲台内部线路的铺设。

一、项目名称：电教平台音响系统及广播系统改造项目。

二、系统改造要求

     1、室内定阻音箱：与学校原有的嵌入式网络中控兼容，布置在黑板上方，音质清晰、洪亮，以中高音为主，低音为辅。

     2、音箱布线：分别从讲台布线到音箱。

     3、讲台内部线路整理：

    （1）功能分区：将讲台内部功能分区重新定义，讲台内部分为左中右三格，右边放置嵌入式网络中控，网络中控部分有强电输出，讲台内部右边放置电脑。

    （2）安全管理：将所有的220V强电集中在嵌入式网络中控位置进行管理，所有的电源均由嵌入式网络中控供电给电脑主机、显示器、展示台、2.4G无线麦克风等设备。

    （3）安全问题：由于电教平台讲台内部铺设有220V强电，将讲台内部的强电部分与学生隔离，避免很多学生在讲台内部取电进行充电等等行为，避免了安全用电带来的隐患。

    （4）维护问题：此次电教平台讲台线路改造，将整个讲台内部线路重新进行包扎，用软管把线路进行整理、分类、包扎，保证系统更加稳定运行。

4、初中部广播系统改造

（1）电脑室1和电脑室2并线，生物1和生物2、初一（8）和初一（9）、化学1和化学2、物理1和物理2 五个广播分区均为并线，不能分区，需要改造后台单独进行分区。

（2）教室音箱个别有单声道，需要更新室内定阻音箱。

（3）教室的广播个别有单声道，需要更新室内定阻音箱。

（4）行政楼广播线路须重新铺设。

5、主要设备技术参数及数量：

	序号
	设备名称
	技 术 参 数
	数量
	单位

	一
	高中部音响系统改造清单
	
	

	1
	无线扩声音箱
	音箱：

1、 集2.4G无线麦克风、功放为一体的高保真木质音箱，以中高音为主，低音为辅的真实还原人声。

2、 ★采用4寸HIFI级别高保真全频喇叭。

3、 音箱功率：40W-100W。。

4、 音箱外观：简洁高档的白色木质箱体外观，外观尺寸为：长22CM*宽14CM*高34CM。

5、 ★主音箱内置2.4G智能无线麦克风接收模块，可同时接收2支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。

6、 主音箱一路3.5mm线性输入，具有独立的高低音和主音量音量调节按钮、2.4G频道调节按钮。

7、内置40W+40W纯数字定阻功放,高效稳定、最大功率可达100W。

发射机：

1、 与音箱主机对频距离≥2米,自动配对时间≤1秒；

2、 传输距离：≥30米；

3、 频率响应：40-20KHz；

3、THD总谐波失真：≤1%；

4、RF发射功率：≤10db；

5、传输响应：≤4ms；

6、灵敏度：－110dBm；

7、信噪比：－97.5dBm；

★8、采用铝型材机身，防震抗摔，全新人体工程学圆柱体设计，更符合手持或外挂佩戴，外观尺寸为：上Ø30mm×下Ø32mm×高h68mm；

★9、内置聚合物充电电池，正常教学使用可达一个星期；

10、简单实用的操控性，机身按钮长按2秒为开/关机，按一次为静音功能；

11、智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；

★12、内置高保真咪头，智能化内置咪头和外接3.5mm耳机咪头全自动切换输入与输出；

13、开机后与主机具有自动对频连接、锁定，具备近距离优先连接原则，失联后自动启动对频程序无需重复开机对频；

14、具有智能音频检测电路，麦克风在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。

★15、标配领夹式或头戴式咪头一个，发射机与领夹式或头戴式咪头匹配可真实的还原人声、无爆破音，超长距离拾音不干扰、无啸叫，彻底解放教师双手进行教学。

★16、其他要求：提供原厂该产品的外观专利证书。

★提供原厂商针对本项目投标设备满足参数要求的应标承诺书原件（原厂商签字盖章）。
	1
	套

	2
	室内定阻音箱
	1、采用木质材质，以中高音为主，低音为辅的真实还原人声。

★2、采用4寸HIFI级别高保真全频喇叭。

3、音箱功率：额定2*40W，峰值2*60W。

4、阻抗：4欧姆。

★5、音箱外观：简洁高档的白色木质箱体外观，外观尺寸为：长20CM*宽16CM*高33CM。
	52
	对

	3
	音箱线
	型号: 金银线。

材质: 纯铜。

线芯：200芯。
	1800
	米

	4
	塑胶波纹管
	1、 直径40mm。

2、 高级尼龙PA66工程塑胶制成(防火等级UL 94V-0)。

3、 工作温度：-40℃至100℃；

4、 耐冲击、耐重压、抗磨损不变型、抗拉高度强、弯曲性与回弹性佳.
	110
	米

	5
	豪华室外防水音柱
	1、 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高(92±2dB)，声音清晰、明亮；

2、重8.5 kg，配有安装支架，安装便捷；

3、工作电压70/100V，额定功率30W-60W，多个配接端子，适应不同场合；

4、最大声压级达110±2dB，有效频率范围宽达80Hz ~16kHz 。

5、尺寸 （LxWxH）430*250*230mm
	5
	只

	6
	设备拆除及安装施工
	1、 原有教室的多媒体电教平台天花喇叭拆除。
2、各类设备安装、调试等、管槽制作、线路敷设，安装所需线材、辅材、配件符合国家标准，投标人需现场勘查确认，并留有冗余。
	52
	套

	二
	初中部广播系统改造
	
	

	1
	室内定阻音箱
	1、采用木质材质，以中高音为主，低音为辅的真实还原人声。

★2、采用4寸HIFI级别高保真全频喇叭。

3、音箱功率：额定2*40W，峰值2*60W。

4、阻抗：4欧姆。

★5、音箱外观：简洁高档的白色木质箱体外观，外观尺寸为：长20CM*宽16CM*高33CM。
	15
	对

	2
	广播定压音箱
	1、工作电压70/100V，额定功率30W，最大声压级 104±2dB，有效频率范围 75Hz-20kHz；

2、重3.5 kg，自备横、竖两种悬挂孔，安装方便；

3、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；

4、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度90±2dB，声音清晰、 明亮。
	10
	对

	3
	广播专用音频线
	1、线芯规格: 1.0MM^2；

2、线芯材质：铜芯；

（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	1600
	米

	4
	音箱线
	型号: 金银线。

材质: 纯铜。

线芯：200芯。
	600
	米
	
	

	5
	辅材
	PVC管材辅材类（4分线槽、6分线槽）

（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	1
	项
	
	


改造施工需到学校现场勘察，投标时提交详细方案及报价。

三、资质要求
1.投标人必须具有独立法人资格；
2.投标人必须提供主要设备无线扩声音箱、室内定阻音箱制造商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺函；

3.投标人负责本次项目全部设备的安装调试改造工作，对各类设备的安装位置、线路的衔接，在实地考察后，与用户共同协商确定，本项目投标人务必进行现场踏勘。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包（不接受投标人选用进口产品参与投标）。

四、售后服务要求：

1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准。

2、保修条款：整个项目及设备由投标方提供一年的免费保修服务，保修期自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。
3、售后服务响应时间：24小时内响应 。紧急情况下，未能修复，提供具有不低于同档次相应设备或者产品供学校使用。  

4、 要求中标人对于学校的老师进行技术使用培训，对设备的性能和使用方法有详细的了解。 

五、完工期要求
  1、交货时间要求：项目必须在合同生效之日起12个日历日内全部完工（含设备安装、调试)。
  2、交货地点要求：投标方须将设备、运送到指定地点，其运送的所有费用由投标方承担。
  3、交货地点：深圳第二实验学校。
