精品微课资源制作室

采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微课制作主机 | 套 | 1 |
| 2 | 课定位分析仪 | 套 | 1 |
| 3 | 高清视频采集器 | 台 | 2 |
| 4 | 录播控制面板 | 套 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 套 | 1 |
| 6 | 微课讲台 | 台 | 1 |
| 7 | 微课系统监视器 | 台 | 2 |
| 8 | 灯光设备 | 套 | 1 |
| 9 | 线材及安装调试 | 批 | 1 |

技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微课制作主机 | - ★基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。要求录播主机采用高度为1~1.5U的标准机架式设计。提供录播主机内部构造实物图片。 - ★微课录播主机需要体现简单、易用、集成度高的特性，录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频录制、编码、跟踪拍摄、直播、点播等功能； - 录播主机应充分考虑教师使用的便捷性、易用性，能够实现一键启动录制，并支持全自动录制和手动录制等多种模式。 - 系统应充分考虑录播系统远程管控的需求，提供硬关机（关闭系统及电源）和软关机（休眠，只关闭系统不关闭电源）两种模式，当微课制作主机处于休眠状态时，支持资源管理平台自动远程唤醒微课制作主机，使微课制作主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传。提供该功能的软件设置截图。 - 要求至少具备2个SDI输入接口。同时具备HDMI和VGA输入接口，能够接入电子展台、教师电脑课件等信号源；支持CVBS、S-video、YPbPr等信号源的接入。微课录播主机至少支持1路HDMI直播画面的输出。 - 录播主机在不外接音频处理器的情况下，应具备基本的音频接入和处理功能。至少满足4路音频输入及2路音频输出。要求录播主机采用主流AAC音频编码方式。 - 微课录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为1T。 为保证产品质量与性能可靠，保证系统软硬件兼容性，避免后期不必要的产权纠纷，要求提供一下证明文件： - ★应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 提供权威机构出具的录播主机接口、管理功能、视频格式相关检测报告。并提供主机接口实物图片。 |  |
| 2 | 课定位分析仪 | 硬件参数: - 扫描方式：逐行扫描 - 输出帧率：30fps - 摄像元件：1/3 " - 有效像素：1920（H）×1080（V） - 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) - 镜头：内置镜头（f=2.3mm） - 最低照度：0.3Lux - 自动白平衡：开 - 自动曝光：开 - 对焦模式：手动 - 接口控制：网络 - 供电：PoE 功能参数： - 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持摄像机的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 - 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 |  |
| 3 | 高清视频采集器 | 基本参数： - 信号系统：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50,720p/30,720p/25,720p/120 , 640x480p/240 (可选) - 传感器：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素:207万 - 扫描方式：逐行 - 镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 - 数字变焦：32x (可选) - 最低照度：0.05Lux @ (F1.8, AGC ON) - 快门：1/25s ~ 1/10000s - 白平衡：自动,3000K/室内,4000K,5000K/室外,6500K-1,6500K-2,6500K-3,一键式,手动 - 背光补偿：支持 - 数字降噪：2D&3D数字降噪 - 信噪比：≥55dB - 水平视场角：60.7° ~ 3.36° - 垂直视场角：34.1° ~ 1.89° - 水平转动范围：±170° - 垂直转动范围：-30° ~ +90° - 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s - 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s - 水平、垂直翻转：支持 - 图像冻结：支持 - 人脸检测：支持(可选) - 本地存储：支持 - 预置位数量：255 - 预置位精度：0.1° IPC特性： - 视频编码标准：H.265/H.264/MJEPG - 视频码流：第一码流, 第二码流 - 第一码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576,960x540,640x360 - 第二码流分辨率：720x576, 720x480, 320x240 - 视频码率：128Kbps ~ 8192Kbps - 码率控制：可变码率,固定码率 - 帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps - 音频压缩标准：AAC - 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps - 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 输入输出接口： - 高清输出：1路HDMI: 版本1.3；1路3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 - 网络接口：1路, RJ45: 10/100/1000M 自适应以太网口 - 音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口 - USB接口：1路, USB 2.0, A型插座； - 通讯接口：1路, RS-232 IN: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；1路, RS-232 OUT: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用；1路, RS-485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 - 电源接口：JEITA类型（DC IN 12V） 一般规范： - 输入电压：DC 12V - 输入电流：1.0A（最大） - 工作温度：-10°C ~ 40°C - 储藏温度：-40°C ~ 60°C - 功耗：12W（最大） ★与主机同一品牌并提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告。 |  |
| 4 | 录播控制面板 | - 在讲台上镶嵌式安装方式； - 一键式录播控制：录制、停止等功能； - 可锁定VGA信号进行录制和直播； 支持一键式系统电源开关控制。 |  |
| 5 | 电源管理器 | - 支持微课系统、显示系统提供统一的电源管理； - 支持微课系统一键式电源管理； - 支持灯光控制独立管理； - 单路负载最大电压电流：250VAC / 5A 整机最大负载电压电流：250VAC / 15A |  |
| 6 | 微课讲台 | 定制 |  |
| 7 | 微课系统监视器 | 30~40寸左右，以实际场地而定 |  |
| 8 | 灯光设备 | 灯盘采用内嵌式栅格灯盘，每个灯盘内置2支LED灯管 |  |
| 9 | 线材及安装调试 | 定制 |  |