教学区域校园数字广播系统升级改造
第一章    招标公告
根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，深圳第二实验学校高中部教学区域校园数字广播系统升级改造，采用公开招标的方式，欢迎符合资格的供应商参加投标。 
 投标人资格要求：
1) 投标人必须先行注册为深圳市政府采购中心的供应商；

2) 已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，并具有相关经营范围和独立法人资格；须提供《深圳市政府采购注册卡》复印件加盖投标人公章；
3) 要求所投主要设备（融合系统广播集控软件、数字音频广播站、网络壁挂式广播终端）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程电教平台设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（盖章）。
4) 近三年内（即至少从2013年10月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，须提供由供应商营业执照住所地人民检察院《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目公告日之后（提供扫描件，原件备查）；
5) 本项目不接受进口产品投标；
6) 不接受联合体投标人。
第二章    招标文件
一、采购范围
1）货物清单
	序号
	货物名称
	配置要求（主要部件）
	数量
	单位

	1
	校园数字广播系统升级改造项目采购
	详见需求清单
	  1
	 项


2）说明
1、投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料等； 
2、带“★”的项目为重要技术指标，投标单位所投产品满足程度将会影响到评分中“重要技术指标符合程度评价（即标"★"号指标和性能满足情况）”指标的评分。
  3、带“★”号参数投标人必须提供产品制造商盖章确认的相关证明材料（能够反映投标响应参数的技术白皮书或彩页或产品说明书或原厂盖章的技术偏离表等），否则视为不满足该项技术要求。
3）货物采购技术指标
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、控制中心部分

	1
	融合系统广播服务器
	1、处理器： 双核i3以上规格，工业级主板；内存：4G DDR3；3、硬盘： 1TB企业级硬盘； 1U机架式设计机箱 ；操作系统， 
	1
	台

	2
	融合系统广播集控软件
	一、软件基础系统：文件的存储管理、日志管理、用户管理以及安全性管理。实现设备的跨网段发现和管理, 以及多媒体音视频流的跨网段传输、播放；支持32路音视频流的同时播放。广播终端的定时受控、手动受控、电源、使用时间、日志登记等功能。支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址，远程重启系统。必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	套

	3
	数字音频广播站
	1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中。10路硬件一键式分区管理。并可用软件通过电脑进行任意分区； 2路混音输入，2路麦克风输入，1路音频模拟输出，并具有音量、音色调节。可通过后台管理软件远程监控,远程管理。远程遥控点播。在2000米范围内可通过遥控器在学校任何范围内遥控国歌、体操、运动员进行曲等即时播放。模拟音源采集转数字信号和无线遥控点播硬件设备一体化，保证设备的稳定性。系统广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms。必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件。提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	1
	台

	4
	带效果器调音台
	8路单声2路立体声带效果带2编组调音台
	1
	台

	5
	单手持无线麦
	音频扩声和乐队演出需要强大的无线话筒系统，而这些系统要求能够快速设置和放心使用。工作范围：在典型状况下300英尺（100米）2 节 AA 电池可持续使用 8 小时
	1
	套

	二、教室功能室及图书馆部分

	1
	网络壁挂式广播终端
	★1、采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；内置标准网络接口，并通过网络接收网络音频信号；支持自动获取IP地址；一路本地音频输入，一路本地音频输出，一组扬声器立体声输出接口；内置 20w+20W立体声数字智能功率放大器；支持网络广播源码解码播放,效果达到CD音质.自带一路220V外接电源的智能管理，可通过后台软件智能控制所连接的用电设备。必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现统一控制下发铃声及远程设备管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。提供原厂的技术参数无偏离证明原件（原厂盖章）。提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	79
	台

	2
	豪华音箱
	豪华型防水会议音箱，音质清澈动听，喇叭单元 4寸塑料盆低音 1寸塑料纸盆高音；输入方式 100V ；灵敏度   89dB±3dB频率响应 120-15KHZ
	79
	套

	3
	网络机柜式广播终端
	采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器，LINUX操作系统内核；前置面板具备TFT真彩液晶显示。可显示当前播放内容，分组  信息，IP地址等内容。1路标准音频线性输入，1路本地MP3播放，1路麦克风输入，1路线性音频，本机自带20W+20W数字监听功放。支持DHCP自动获取IP地址；强电输出智能可控。可根据网络播出信号自动控制功放电源的打开和关闭，支持跨网络播放。厂家或者代理商必须提供该产品的有效的3C认证证书及原厂有效的ISO9000、14001。
	1
	台

	4
	纯后级功放
	3U标准机架式机箱，定压输出：100V、70V，定阻输出：4-16欧姆；功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db；输出功率 1000W，70V；100V ；信噪比, 频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz；产品尺寸、重量 485×455×132  23.5Kg
	1
	台

	5
	豪华音箱
	豪华型防水户外会议音箱，音质清澈动听；喇叭单元 5寸塑料盆低音 1寸塑料纸盆高音；额定功率15W；输入方式 100V ；灵敏度91dB±3dB；频率响应 130-15KHZ
	6
	个

	6
	壁挂柜
	6U600*600标准挂柜
	1
	个

	三、数据传输配置及线材部分

	1
	光纤
	室外多模铠装光缆、从教学楼3楼到广播室（含附件及熔接部分）
	1
	项

	2
	线缆管理器
	线缆管理器
	4
	只

	3
	双绞线
	超5类4对非屏蔽双绞线
	20
	箱

	4
	数据交换传输设备
	48口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口;原厂三年保（含1个模块）
	3
	台

	5
	汇聚数据交换传输设备
	24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口;原厂三年保（含1个模块）
	1
	台

	6
	广播专用音箱线
	2*1.0平方广播专用音箱线
	1500
	米

	7
	电源线
	3*1.5带护套电源线（集中管理）
	2000
	米

	8
	PVC管槽
	PVC20/25/30等各规格管槽
	1
	项

	9
	安装辅材
	软管、杯梳、低盒、面板、网络5类水晶头、五金小附件等..
	1
	项

	10
	系统调试
	布电源线、PVC槽/管、网线、设备、、布管、恢复人工等..
	1
	项


备注：请各投标人如实填写，所有技术指标要求投标人必须做出实质性响应。一旦发现投标人填写的技术参数严重偏离事实，招标方保留将该投标文件视同废标的权利。
二、交货要求
1、产品交货要求：提供产品合格证及货物清单；
2、交货期的要求：签订合同后_15个工作日内完工；投标供应商在投标时对其所投项目应提交详细的《交货进度表》，列明交货计划等，在合同规定的时间内完工验收。
3、交货地点：采购单位指定的地点；
4、包装要求和运输方式：常规包装，运输方式由投标供应商自定。由于不适当包装或不适当装运而造成货物在运输过程中有任何损失的，一律由投标供应商负责。
5、风险承担：货物交付给采购单位验收合格前的所有风险由供应商承担
三、商务要求
1）货物抵达目的地后的检验程序
（1）中标人提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
（2）中标人对所提供的设备必须提供相应的质保期，质保期内非因采购单位的人为原因而出现质量问题，由中标人负责。中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
（3）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发验收报告：
1) 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
3) 所有货物均为原厂正品，并具备完整的产品检验合格证明、保修说明和厂家销售许可证明等其它资料。
（4）由采购单位和中标单位共同进行验收。
（5）经双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件.
2）安装、调试和验收程序
（1）合同签订之日起15个日历日内，中标方将全部货物运抵指定地点，并且全部设备安装调试完毕、验收合格且交付使用。采购单位应提供必要的条件并配合中标人安装设备。中标人必须严格执行合同条款、采购要求及有关设备安装细节，保证产品质量，并接受采购人委托的有关部门监督、监测和质量验收。
（2）产品安装完成后，中标人负责性能自测，再经采购单位组织检测合格后，则整套项目结束。如发现因质量、技术造成的经济问题，由中标人承担。
（3）中标人货物经采购单位检验认可后，签署验收报告。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：A、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；B、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求
（4）投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由投标人负担。
（5）投标人应自行解决安装中全部所需的材料和工具。
（6）按国家和深圳市现行相关行业的验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，并满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。
3）技术培训要求
投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的培训内容。投标人须提出详细的用户培训计划，至少包括：
1) 对用户、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。
2) 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，并且系统运行维护管理人员能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。
3) 对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：
a.系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。
b.每年提供1-2次新技术、新产品等方面的培训。
四、售后服务要求
（1）由中标人提供售后服务，在深圳市内有固定、专业的售后服务机构；
（2）投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人必须在深圳市设有自主经营的售后服务机构，提供24小时售后服务电话，备有相应的备品备件，提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。
（3）除了所招产品的技术参数中明确保修期限的产品外，其它产品均提供质保期1年。免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。
（4）响应时间：接到用户通知后，中标单位维修人员6小时到场，一般故障维修时间不超过12小时，如果24小时仍无法解决则必须免费提供备用产品。提供7x24小时的故障服务技术支持。
（5）维修及保养服务：中标人须承诺终生以优惠价格[优惠率（实际供应价/市场价）不高于85%]供应设备正常使用所必须的配件等，提供修复时间、关键设备备用方案等资料。免费保修期内，对因设备质量、设计制造或技术影响设备正常操作的应免费更换新设备。
（6）投标人需对操作人员进行设备操作培训，使操作人员对设备有全面了解，熟练掌握设备的使用方法以及一般维护保养知识。要求提供安装使用维护说明书；
（7）要对操作人员进行设备的连接、调试等培训，使操作人员能解决使用中出现的除设备故障以外的所有问题。
