因初中部宿舍新增加学生住宿，为了提供更安全可靠的住宿环境，学校需要采购一套网络数字高清监控系统。

一、项目名称：宿舍楼监控系统设备采购项目。

二、系统点位要求

 本项目一共有A/B两栋宿舍楼，其中A栋宿舍有四层楼，B栋宿舍有四层楼。A栋宿舍入口处安装4个半球机，走廊安装4个枪机，入口处安装一个枪机。B栋两边楼梯分别安装8个枪机，入口处安装一个枪机。

三、主要设备技术参数要求及数量

	序号
	设备名称
	技 术 参 数要求
	数量
	单位

	1
	枪式网络高清摄像机
	1.具有≥300万像素 CMOS传感器。

2.最低照度彩色：0.03 Lux （AGC开，RJ45输出），灰度等级不小于11级。

3.镜头: 4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)

4.需支持双码流技术，主码流支持2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps。 

5.彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL。

6.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（提供公安部型式检验报告证明）

7.需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。（提供公安部型式检验报告证明）

8.红外照射距离：≥50米； 

9.支持IP66防护等级

10.提供中国环境标志（II型）产品认证证书、公安部型式检验报告，提供产品彩页（含以上参数，厂商盖章扫描件，原件备查）。

11.★考虑系统兼容性及方便维护管理， 设备可注册接入原有视频监控管理平台，通过学校原有视频监控管理可以实现统一管理和观看图像、查看录像，并可通过学校原有的高清解码器输出到拼接屏上显示，提供制造商出具的兼容性承诺函
	14
	个

	2
	半球网络高清摄像机
	1.300万1/3”CMOS ICR半球型网络摄像机；

2.最低照度彩色：0.03 Lux （AGC开，RJ45输出），灰度等级不小于11级。

3.镜头: 4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)

4.需支持双码流技术，主码流支持2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps。 

5.彩色模式，2048x1536@25fps时，水平中心分辨力不小于1400TVL。

6.支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。（提供公安部型式检验报告证明）

7.需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。（提供公安部型式检验报告证明）

8.红外照射距离：≥50米； 

9.支持IP66防护等级

10.提供中国环境标志（II型）产品认证证书、公安部型式检验报告，提供产品彩页（含以上参数，厂商盖章扫描件，原件备查）。

11.★考虑系统兼容性及方便维护管理， 设备可注册接入原有视频监控管理平台，通过学校原有视频监控管理可以实现统一管理和观看图像、查看录像，并可通过学校原有的高清解码器输出到拼接屏上显示，提供制造商出具的兼容性承诺函
	4
	个

	3
	硬盘录像机
	1.支持≥32路接入，接入带宽≥380Mbps，转发带宽≥256Mbps

2.支持H.264、H.265、MPEG4编码格式

3.支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作

4.HDMI1输出分辨率支持4K（3840*2160），VGA1输出分辨率支持2K（2560*1440）

5.可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式

6.支持至少8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态

7.支持至少2个网口，支持至少2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC

8.提供公安部型式检验报告、3C、中国环境标准（II）型产品认证证书，提供产品彩页（含以上参数，厂商盖章扫描件，原件备查）

9.★考虑系统兼容性及方便维护管理， 设备可注册接入原有视频监控管理平台，通过学校原有视频监控管理可以实现统一管理和观看图像、查看录像，并可通过学校原有的高清解码器输出到拼接屏上显示，提供制造商出具的兼容性承诺函。
	1
	台

	4
	硬盘
	4TB,SATAII,企业级硬盘
	3
	个

	5
	摄像机安装支架
	国产
	14
	个

	6
	网络数据连接器
	1、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab和IEEE802.3x标准； 

2、提供24个10/100M端口；

3、每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能； 

4、每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 

5、每个端口支持全双工802.3x流控及半双工背压流控； 

6、带流控拨码开关，可通过拨动流控拨码开关来启用或关闭流控。
	1
	台

	7
	摄像机电源
	匹配摄像机。
	18
	个

	8
	六类网线
	1、采用十字骨架分隔结构，提供真正的6类性能；
2、性能超过TIA/EIA 568B.2六类标准；
3、系统性能测试至600MHz；
4、经独立机构ETL/SEMKO测试和认证；
5、所有性能均超过千兆以太网的性能要求；
6、无铅外皮。
	6
	箱

	9
	电源线
	1、护套材质：聚氯乙烯绝缘；
2、规格要求：3芯*1.0（mm2）；
3、电压等级：450/750V及以下；

4、线芯材质：铜芯。
	900
	米

	10
	管材辅材
	包含各类4-6分管，PVC线槽、管材、连接线等。
	1
	项

	11
	设备安装施工
	包含所有设备的安装以及调试。
	1
	项


投标前需到学校现场勘察，投标时提交详细方案及报价。
四、资质要求
1.投标人必须具有独立法人资格；
2.投标人中标后必须提供原厂原装产品；

3.投标人负责本次项目全部设备的安装调试改造工作，对各类设备的安装位置、线路的衔接，在实地考察后，与用户共同协商确定，本项目投标人务必进行现场踏勘。在投标时凭现场踏勘签到表回执进行有效投标。

五、售后服务要求：

1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准。

2、保修条款：整个项目及设备由投标方提供一年的免费保修服务，保修期自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。
3、售后服务响应时间：24小时内响应 。紧急情况下，未能修复，提供具有不低于同档次相应设备或者产品供学校使用。  

4、 要求中标人对于学校的老师进行技术使用培训，对设备的性能和使用方法有详细的了解。 

六、完工期要求
  1、交货时间要求：项目必须在合同生效之日起10个日历日内全部完工（含设备安装、调试)。
  2、交货地点要求：投标方须将设备、运送到指定地点，其运送的所有费用由投标方承担。
  3、交货地点：深圳第二实验学校初中部。

