| 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外电子白板 | 1、感应方式:红外感应 2、接口:USB1.1, USB2.0兼容 3、输入方式:（1）触摸方式 （2）触控笔，可吸附在白板板面任何位置，十分方便取用 4、触摸控制点：6点 5、白板尺寸：整体对角线尺寸：2123mm≈83.6英寸、整体尺寸：1685(W) x 1292(H) x 40.3(D)mm 6、有效屏幕尺寸：屏幕对角线1981mm≈78英寸、屏幕1585(W) x 1189(H) mm 7、显示比例：4:3 8、白板净重：16.5kg 9、分辨率：32768 x 32768 10、定位：支持5点定位，定位精确度高 11、定位精度：<2mm 12、最小触摸直径：>8mm 13、电子笔输出分辨率：200点（行）/英寸 14、电子笔书写跟踪率：3米/秒，支持连续书写无断笔，反应灵敏，响应及时，无延迟感 15、触摸分辨率：200点（行）/英寸 16、触摸响应时间：30ms（点击/初次点击），12ms（连续点击/写入） 17、数据传输（PC）：随附5米USB线连接计算机 18、白板材质： （1）表面采用高分子涂层，显示质量更佳，抗击打性能好、无静电、高耐磨、防火、防污点、防眩光、防反射、高增益、高对比、光滑表面利己书写。白板整体采用合金钢，轻质、耐用、抗击打、抗损伤。 （2）有带干擦表面和不带干擦表面两种 19、供电方式：USB 20、软件支持：无需单独驱动程序，ActivBoard Touch白板即可连接Windows 7系统使用，实现书写及图片放大、缩小、旋转功能 21、可识别双笔功能：在互动教学软件ActivInspire专业版的双用户功能支援下，多点同时输入 22、免驱动程序连接：ActivBoard Touch白板即可连接Windows XP SP3，Vista，7，8系统使用 | 8块 |  |