答卷采集系统功能要求

1、答题卡必须能够使用52克以上新闻纸和环保纸双面单色印刷，印刷和裁切误差允许±3cm，允许印刷内容出现歪斜现象，同时识别系统必须准确自动识别，100%读取识别任何格式网上阅卷答题卷。

2、支持选做题（M选N，M≥N，如2选1、3选2、8选6等）的评卷及数据处理功能（即系统自动识别选做的标识并进行处理）。同一大题的不同选题以及同一选题中的不同小题应可以交由不同分组的老师独立评阅；能够自动识别处理选做题中的选择题，同时选做题中的选择题位置无任何限制，可以在任何页面上的任何位置。

3、★拥有自主开发的一键式试卷扫描程序，即在试卷扫描整个过程，无需设置扫描仪的扫描分辨率、纸张大小、色彩模式和扫描仪提供的其它高级扫描功能，并且扫描后的试卷图像只能在阅卷系统中才能打开；试卷扫描时特别是多页时试卷放置不论倒置，正反和前后顺序，识别系统必须自动纠正试卷倒置和正反现象；在不采取任何识别的情况下，扫描软件在扫描的过程中可以实时自动检测试卷折角现象。

4、★试卷扫描采用256级灰度扫描，扫描保存的图像必须是256级以上灰度图像；拥有自主开发的实时扫描控制程序，不依赖包括扫描仪自带软件在内的其他通用图像扫描软件，能够支持多台扫描仪同时进行试卷扫描不受系统软件的限制，并自动上传到阅卷服务器。采用不停机扫描，扫描时不提供任何考生信息，学生填涂错误由系统软件自动处理。

5、★识别系统必须采用256级灰度识别技术，可以自动检测填涂过轻，擦除不干净等现象； OMR识别不能通过双阈值原理来控制，必须通过其它的数学模型，根据需要实时调整识别灵敏度，不允许在没有作答的选择题上出现非法识别结果；可以在扫描时同时生成原始整图、切分图、拼接图、客观题识别及判分等相关数据文件。

6、在重号、错号、选择性内容出现不确定性等情况，可以采用实时处理方式也可以采用事后检查、改正、追踪等手段；★在选择性内容修正的过程中，系统自动复原答题卡（如滤色扫描后的答题卡图像，在原始位置上复原出相应的选择性内容），自动为疑问题组中的每个选择项在答题卡图像实际对应位置上建立可编辑的图层显示给校对操作者，校对操作者通过鼠标点击该图层进行修改。
7、★识别系统同时支持精确定位和模糊定位，物理裁切和虚拟裁切，精确定位失效时系统自动切换到模糊定位，可以实现字或线定位；支持识别模版自动诊断，诊断模版问题和识别上那些参数需要调整以达到最佳识别效果，系统自动检测OMR识别阈值，考号设置一次性完成。

8、★软件基于.Net FrameWork 多层架构，数据库采用Microsoft SQL Server，系统所有模块（包括扫描识别模块、前台评卷模块、评卷管理控制模块、成绩管理模块等）紧密集成，共享同一数据库，无需通过其他格式文件进行导入导出。

9、高负荷级生产型A3彩色双面扫描仪;

10、文稿送入类型：自动或手动送入;

11、供纸器容量不少于500张（A4）

12、★扫描元件：（CMOS）无寿命限制;

13、文稿尺寸，宽度：55-305mm(2-11.8in)，长度：70-432mm(2.8-17in)，可扫最长达3，000mm的长稿，可直接扫描小册子，最大幅面可扫描A1尺寸文稿;

14、扫描分辨率：100×100 dpi，150×150 dpi，200×200 dpi，240×240 dpi，300×300 dpi， 400×400 dpi，600×600 dpi;

15、★扫描速度:75ppm（单面），150ipm（双面）（A4/LTR,纵向,200 dpi,黑白、灰度、彩色）；100ppm（单面），200ipm（双面）（A4/LTR,横向,200 dpi,黑白、灰度、彩色）;

16、接口：高速USB2.0 、 SCSI-III;

17、扫描驱动：ISIS/TWAIN 驱动;

18、扫描模式：黑白/错误扩散/高级文本增强/高级文本增强II/8位灰度/24位彩色/自动色彩检测/长文稿/手动送入/高分离/低分离/无分离

19、零预热扫描、扫描仪有自动识别文档字符图象的方向，并且自动纠正错误方向；扫描单双面混和文稿时自动去除空白页面 (驱动软件);

20、通过OCR处理创建可搜索的PDF文稿 (驱动软件);

21、对于彩色背景，浅色字迹或铅笔书写的文稿,通过检测字迹的位置并加以字迹加深使得扫描结果更为清晰 (驱动软件);

22、自动检测纸张尺寸、重张进纸超声波检测、可以扫描不同厚度的纸张混合文稿、具有自动祛除折痕(驱动软件)、自动分批、订书钉检测功能;

23、拥有扫描直接打印、直接发送到邮件、直接到演示文稿功能(驱动软件);

24、Gamma补偿功能：通过用户自定义Gamma值来处理特殊文稿(驱动软件);

25、用户自己最多可以设置20个首选扫描模式供自己使用(驱动软件);

26、只记数模式：按面板中的CONUT ONLY键，就可以不扫描图像，而只清点纸张数量;

28、日处理量：26,000页;

29、★捆绑软件：CapturePerfect 3.0，LS Kofax VRS,可外接A4/A3平板;

