商务要求：

（1）投标人必须是已注册的深圳市网上政府采购供应商；

（2）投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人，具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

（3）投标人须在深圳设有售后技术服务机构（提供相关证明扫描件，原件备查）；
一、技术需求明细
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	说明

	1
	非编工作站
	主板：  超微服务器主板 

CPU：  INTEL 至强 E5 2603 V4 

内存条:  DDR4 2400 8G 2条

系统硬盘:三星 240G SSD固态硬盘 1

素材硬盘:希捷4T  1块

光驱:    16X DVD刻录机 

键盘鼠标:罗技光电套装  

显示卡:  NVIDIA Quadro M2000 4G显卡 

显示器: LG 27UD68-W 27英寸4K IPS硬屏 1台

机箱:  专业视频设计、工控标准机箱 

音箱:  高级监听专业音箱 1对
edius非编专用彩色光电键盘鼠标套装 usb键鼠                                                 edius pro8广播级非线性编辑软件、雷特字幕软件：             
同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率，如1920x1080,1440x1080,1280x720,720x576/480，最高4K、2K，低至24x24素材间的实时编辑。

   实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材，如60p/50p、60i/50i和24p，并保证声画同步

支持输出Grass Valley HQX AVI、Grass Valley HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、Grass Valley Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩(YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频。支持高标清项目工程自由切换，提供信箱、压缩、侧边裁切等多种高标清模式的转换

专为Win7和Win10开发的原生64位应用程序，可以充分利用系统最大内存进行4K的实时编辑.

支持与DaVinci的EDL进行时间线交换，形成完美校色流程支持导入/导出Grass Valley HQ Codec/Grass Valley HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。支持最新的文件格式，诸如Sony XAVC/XVAC S、PanasonicAVC-Ultra和Canon 1D C M-JPEG（与其发布时同步支持）

支持立体3D编辑，源码支持流行的3D摄像机录制的素材，如：Panasonic  3DA1、3DP1和MVC (Sony、Panasonic和JVC)，并支持其它软件生成的带有Alpha信息的3D素材。

直接导入苹果编辑系统的工程及文件（FCP XML导入),Apple ProRes 422素材的源码导入编辑，支持FCP XML和P2 PLAYList文件的直接调入，并可直接调入FCL和ALE批采集文件，保持与其它非编系统良好的兼容性。


*可以实时编辑AVCHD格式文件（2轨以上）同时可将编辑好的AVCHD 格式文件，写回原介质

要求提供设备厂家的原厂技术支持培训和服务
	1
	套
	

	 2
	软件（场景设计包）
	实时的三维图形设计系统Vizrt   Artist，基于Viz技术，提供真三维的设计环境及高效整合的操作界面，完全支持拖拽操作，完成从建模到三维场景搭建和动画创作的完整功能。支持实时的HDR动态环境反射贴图动画，能将三维环境中的贴图实时在场景中的光亮表面实时反射，增强三维场景的真实感，提供高级着色动画工具，提供实时粒子特效动画工具，提供三维曲线跟随动画工具。提供时钟动画工具。
根据用户需要，提供10套定制化场景。              要求提供设备厂家的原厂技术支持培训和服务
	1
	套
	


[image: image1.png]


