人脸识别设备采购招标

（预算5万）

（一）、投标人资格：

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

- 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函；

- 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函；

- 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）；

- 有教育系统的相关项目的案例

- 、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂人脸识别智能主机 | 1.5寸电容触摸屏。设备应能显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息。设备应具有中文语音提示功能。 2.刷卡（人脸）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上。抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。 3.输入接口：报警输入*2、门磁*1、开门按钮*1、门铃按钮*1、防拆*1；输出接口：报警输出*1、门锁*1；USB2.0*1、通讯方式：LAN*1；10/100M自适应；WiFi； 4.系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权，即：何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限。在网络系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖中央管理机是否工作。 5.支持导入3000张人脸名单信息，识别距离0.3M～1M，准确率＞99%，1:1比对时间≤1S；最大5000张卡片存储信息，10万条事件记录 6.设备支持人脸真人检测，只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过。 7.设备可通过RS485协议或wiegand接口外接副读卡器，实现进出双向刷卡功能。设备应支持可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开； 8.▲系统应具有手动或自动校时功能。发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 9.▲系统应具有应急开启的方法。设备应支持在线升级功能和本地U盘升级功能。设备应具备防拆功能，强力拆除时，可上传报警时间到中心。设备应支持语音对讲功能； ★投标人保证所投产品与原一卡通系统无缝对接，与原系统数据统一管理，需提供承诺函。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 校门出入人脸识别智能主机 | 1.设备采用10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280*800，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览），方便用户校准，还可播放图文信息广告；具有防水设计，设备外壳防护等级不应低于IP55，可室外使用 2．设备配置及接口应包含以下几个：处理器应为GPU；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1，RS232*1；HDMI*1;USB*2；支持开关机键，支持扬声器输出。 3．设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头，支持上下15°调节拍摄角度 4．设备应支持在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制，1:N模式下，支持10000张人脸库，支持50000张卡片容量，支持50000笔记录存储 5．设备应支持通过USB接口外接身份证阅读器，支持通过USB接口输出身份证信息，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果，支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息，支持通过网络方式传输比对结果及图片 6．设备应支持局域网、互联网环境的网络通信 7．设备应支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测 8．设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒 9 设备应支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单，支持本地黑名单人脸或卡号比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心 10 设备应支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息（姓名、卡号、人脸等信息） 11 设备应支持比对结果语音及文字提示功能，支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示 12 设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息，支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片 13 设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等，支持本地重置设备管理密码、IP 等功能，支持恢复默认出厂设置参数功能 14 设备应设备首次使用时，需设置激活密码才可使用，登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全，支持看门狗机制，保证设备稳定运行 15 正常工作时红色指示灯常亮，比对失败时红灯闪烁，比对成时绿色常亮3秒 ★投标人保证所投产品与原一卡通系统无缝对接，与原系统数据统一管理，需提供承诺函。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 通道控制安全模块 | 用于前端设备与一卡通系统通讯。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 软件定制费 | 软件定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 安装调试费 | 含设备安装所需辅材及配件 | 项 | 1 |  |

- 说明：投标须提供的资料（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质；

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；

3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；

4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参

与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；

5.报价明细表；

6. 售后承诺书；

7.非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；

8.同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10．各项目所需的其他资料；