新增办公室指纹锁

（预算：35000元）

一、投标人资格：

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

- 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函；

- 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函；

- 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）；

- 须提供资料：（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质；

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；

3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；

4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参

与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；

5.报价明细表（表格自制，以每标准桶报单价）；

- 售后承诺书；

- 非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；

- 同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10．各项目所需的其他资料；

说明：

1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-10为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。

3.中标单位数量：1。

4.项目限额：资格标。

招标需求

由于初、高中合并，新增了办公室，为减少布线和方便后期学校搬迁，需采购12台指纹锁（同时支持钥匙、卡和指纹门禁）。

技术要求：

1.白名单数量50条（可扩展最多可支持1000条白名单）

2.刷卡记录临时存储能力2000条（可扩展）

3.读卡类型支持Mifare One读写卡，支持CPU卡及NFC模拟M1方式读卡

4.联网方式为NB无线联网

5.静态电流<100uA

6.锁芯机械寿命大于10万次

▲7.可循环充锂电电池

8.使用复制卡刷卡，能识别并拒绝开门

9.正常电池工作周期不小于10个月

10.木门、铁门均可适安装

11.可通过按钮设置关门即锁或关门不锁

▲12.门锁上带有破碎开关报警按钮，突发情况可在门锁上向管理员报警。

▲13.钥匙开锁数据上传

▲14.非法卡刷卡数据实时上传

15.可设置管理员卡，只有刷两张管理员卡才可以开门

16.撬锁报警，并通知相应管理人员

▲17.设置巡更卡，刷卡时门锁不开也不响，只有门外的指示灯会有闪烁并实时上传刷卡数据

▲18.可远程通过手机或是PC软件开锁，按下开锁按钮后门锁打开，超时远程开锁功能失效。

19.无线门锁产品需提供质量检验报告、公安部检测报告、IP防护等级报告（不低于IP54），门锁厂家应通过质量管理体系认证。

▲20.能接入学校的一卡通平台，实现平台管理。

说明：报价应包含施工安装费及相关辅材。