
新增教室电教设备维修升级项目招标需求

预算：45000元
一、对投标人资质要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

3．
参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 

4．
参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 

5．
诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 

二、须提供资料：（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；

3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；

4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；

5.报价明细表；

6．
售后承诺书；

7．
非深圳的投标供应商须提供能在深圳市内提供售后服务的证明资料；

8．
同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10.软件著作权证书；

11.软件产品登记测试报告；

12.产品应用于在地级市或以上利用在线作业系统进行英语统一测评考试，提供教育局或者教研室统一发文，并加盖公章。 

13.承接国家级十三五重点课题或承接教育部重点课题

14．各项目所需的其他资料；

说明：

1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-14为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。

投标文件需要提供一式二份，并用文件袋密封，加盖投标公司公章。

三、需求清单

一、货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1 
	普罗米修斯78寸交互式电子白板
	8
	块

	2 
	固立GL-豪华2012多媒体讲台
	5
	台

	3 
	美视佳1.5米投影机万能吊架
	5
	个

	4 
	绿联20米数据传输VGA线
	5
	条

	5 
	绿联15米电子白板USB数据延长线
	8
	条

	6 
	黑板、电子白板、布线安装调试（含辅材）
	8
	套


二、技术参数

	序号
	设备名称
	技术指标

	1
	交互式电子白板
	白板参数
1：定位感应技术：红外线表面光波技术（Surface Light Wave）;
2：输入方式：不需要压力触控，不需要电磁或电容专用笔，不需要微型光学摄像头；

手指或形象笔（非专用笔）等不透光的物体均可在白板上操作；
3：触控点数：真正的多点触控，支持10点同时触控（随附2支人体工程学触控笔）；
4：工作区域：实际有效的操作使用面积 ≥ 78英寸（对角线长度），4:3比例，板面无硬件设置或物理按钮占用工作区域面积；
5：白板重量：净重不超过18.5公斤；
6：表面扫描分辨率：30 DPI（每英寸30采样点）；
7：触控分辨率：无驱动程序7680 * 4320（像素）； 
含驱动程序 32767 *32767（像素）；
8：触控刷新率： ≥ 100 Hz；

9：识别对象精度：触控精确，可识别的最小点直径为4mm；
10：触控响应时间： ≤ 10ms（首次点击，持续书写），
连续书写无断笔，响应及时，无肉眼可见的延迟现象；
11：定位精度： 2mm且无漂移现象；
12：白板表面： 三合一多功能板面提供最佳的观赏显示，便利的多用户交互和干擦式书写；
13：连接与电源：

即插即用 --- USB2.0连接，无需专用驱动程序；
USB接口供电（最大功率< 2W）;
14：资质认证：CE、FCC、IC、UL/CUL、CB、CQC；
15：保修政策：五年保修期（返厂维修方式）；
16：配套软件：随机免费附送屡获世界级殊荣和大奖的软件：ClassFlow和ActivInspire，支持创建和打造交互式课程与评估；
17：选购配套产品（另外购买）：
同品牌音箱（适用于电子白板的强大高品质扩音产品）；
数字笔（添加数字笔配件，带来自然书写和操控的体验）；
二：软件部分
（一）：单机版软件ActivInspire部分
1：自主开发知识产权：产品（软件）的功能与应用必须是厂商自主创新和研发并具有发明专利号，在中国必须具备软件著作权（提供软件著作权登记证书文件）；
2：国际风范多语言选择：产品（软件）提供全球42种官方语言版本（包括美式英文，英式英文，简体中文，繁体中文等），支持全世界用户本土化使用；
3：兼容广多平台安装：产品（软件）提供多个操作系统平台的安装版本，例如Windows，Mac OS和Linux操作系统；
4：界面风格任意切换：提供专业标准版和幼教卡通版两种应用界面风格，并且可以在软件内进行自由切换；幼教卡通版界面可呈现为更直观的卡通风格界面，吸引和方便低年级学生使用；
5：浮动式智能工具条：可随意浮动在屏幕任意位置，并可调整它的大小，方向和位置；可实现横排或者竖排，甚至是多排显示，也可隐藏工具条；
6：工具条个性化：可实现设定个性化的工具组合功能；也可实现自定义空白按钮的功能，并可存储为配置文件随时调用；
7：多用户使用与切换：计算机中多个用户可分别存储自己的配置文件，以满足不同学科教师的教学习惯并可随时切换；
8：第三方软件快速调用：常用的程序快捷方式可添加至工具条中，需要时直接点击图标即可实现在本软件无需退出的情况下的快速调用功能；
9：备课/授课无缝切换：软件可以脱离电子白板使用，脱机无水印，便于教师备课；在同一软件下，提供备课和授课两种模式，用户可以一键进行两种模式的快速转换和内容预览；
10：可编辑浏览器：具备更直观的可编辑浏览器：页面浏览器，资源浏览器，对象浏览器，注释浏览器，属性浏览器，操作浏览器，投票器浏览器等，方便教师设计制作互动课件；
11：格式导入功能：支持SMART NotebookTM， SMART GalleryTM， PowerPoint®（Windows）， QTI XML和PDF等格式导入；

	2
	固立GL-豪华2012
	1、选用高档的原实木材料作为讲台的木扶手围边（木制部分均选用原实木，颜色选用红木色）。钢制部分选用精装冷轧钢板，并采用数控设备精加工制作，钢板表面采用静电喷塑处理颜色为电脑白，防腐防锈耐磨。 

2、讲台整体为钢木结合式，边角平滑圆弧过渡，造型设计以人为本，工艺精湛，高贵大方。

3、整体尺寸：长1160x宽730x高980(mm)（桌面离地高880mm）上围尺寸：长1160x宽730x高400(mm) 下围尺寸：长960x 宽620x高600(mm)

4、显示器的安装：

5、支持17-19寸液晶显示器安装，显示器固定角度为11度（显示器可调角度为169度，安装显示器极其方便），老师可根据自己的身高任意调节显示器角度，方便不同身高的老师观看使用。

6、显示器玻璃为10mm厚的汽车钢化玻璃，安全性高；玻璃具有更大的承载能力。

7、多门少锁少钥匙的设计——极大方便使用和检修。

8、后检修上门：方便安装检修接口模块和电源插座等设备。

9、后检修下门：由于电脑主机等设备后面的接线很多，所以在讲台的背面有一扇专供装配及检修的后门（配有一把锁）。极大地方便了电脑主机等设备的接线操作，除检修设备等特殊情况外，后门不需打开。讲台后检修门采用百叶窗设计，通风散热。
10、讲台配设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关小门一张，方便老师在不打开下柜门时操作及使用电脑。
11、为方便学校对讲台钥匙的管理，我们对讲台上柜采用一把锁控制，既中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部只用一把锁进行控制。
12、讲台接口配制：五孔电源开关插座、显示器面板（含钢化玻璃）、VGA孔、USB孔、过线孔等;中控面板、显示器面板为活动件，拆卸方便。
13、实用性强，有足够的平面放置笔记本电脑、教案教具，还可以在讲台上一边做演示实验,一边使用电脑和视频展台；设备箱内配备可调节活动隔板。

14、适应范围广泛：大中专院校、中小学校的多媒体教室、阶梯教室、普通教室、网络机房、会议室、演播厅、以及各种培训教室、报告厅等等。
15、讲台内可放置的多媒体设备有：中控装置，实物展示台，电脑主机， 17"19"LCD，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，音箱功放，话筒等等。

	3
	万能固定吊架
	采用SPCC冷轧板冲压结构及流线型外观设计吊顶型挂架、可伸缩长度为90CM-160CM、可承重为68KG

	4
	20米VGA线
	高清工程级3+9线芯公对公双磁环连接线

	5
	电子白板USB数据延长线
	线长15米，宽1.4cm标准接口支持2.0版本 向下兼容1.4 1.3。

	6
	安装调试费（含设备连接接线及辅材）
	1、根据施工现场需求铺设，包含设备运输、装卸、安装、线缆敷设、调试等；
2、采用通讯线缆、电源线、超五类非屏蔽网线、PVC管、双绞线、辅材等符合国标标准；                   

3、投标人需在施工前进行实地勘察，在实际查看过程中，应认真测量、记录采购人的实际需求，了解一切有关设备、安装、调试所需的资料、对原基层进行处理；材料运输、辅材配件、人工安装； 标识测试； 修复、清理、保护；强电2.5㎡、4㎡线材要求；数据和影响报价的因素，一旦中标，投标人不得以不了解采购人要求和现场实际情况为借口而提出额外费用及要求。


4

